MANUAL DE INSTRUÇÕES TM 181

INTRODUÇÃO

O Interruptor Horário TM 181 é um timer com programação mecânica, ele permite que qualquer aparelho eletrico seja ligado e desligado em horários pré-estabelecidos pelo usuário.

OPERAÇÃO

- Ajuste a hora girando o disco no sentido horário (siga a indicação da flecha). Deve ser considerados horas e minutos de acordo com a hora atual.

- Certifique que a voltagem do seu timer seja a mesma da rede elétrica (120 volts ou 220 volts)

- Antes de usar o seu timer pela primeira vez, deixe-o ligado a rede elétrica por 4 horas para que seja dada carga em sua bateria interna.

INSTALAÇÃO

- Conectar o fio da fase ao terminal 1 para recarregar a bateria.

- Conectar o fio neutro ao terminal 2.

- Fazer um “Jumper” entre os terminais 2 e 3 do Interruptor horário.

- Ligar o equipamento elétrico nos terminais 1(fase 1) e 4 do aparelho.

- Desta forma, a energia somente será fornecida ao equipamento elétrico nos horários estabelecidos pela programação feita pelo usuário.

AJUSTE DO PROGRAMA

- O interruptor horário permite ligar e desligar qualquer aparelho elétrico em horários pré- estabelecidos pelo usuário de acordo com sua necessidade. Isso é possível fazer graças ao disco de programação, que nos permite determinar os horários desejados. Note que ao longo do disco existem 96 seguimentos, os quais podem ser posicionados para dentro ou para fora do disco de programação.

- Acione os “segmentos” pelo tempo onde você quer que seu equipamento opere. Cada “segmento” representa 15 minutos. Por exemplo, se você quiser que seu equipamento trabalhe de 11:00 a 13:00 horas, então você deve empurrar os 8 segmentos entre 11 e 13 do mostrador.

- Existe uma chave que habilita e desabilita o programa realizado.

- Girar o seletor no sentido anti-horário e fazer que a seta aponte para o tempo atual.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal  110 ou 220 volts

Corrente nominal: 16 A resistivo ou 4 A reativo

Freqüência: 60Hz

Reserva de marcha: 150 horas

Fixação  Em trilho DIN ou Sobrepondo a superfície(parafusado)

Intervalo de ajuste De 15 em 15 minutos

Ciclo de programação: Diária

TERMO DE GARANTIA

*Este produto é garantido pelo prazo de 6 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de compra contra defeitos de fabricação.

ESQUEMA ELETRICO